KIỂM TRA VÀ XÁC MINH

6.1. Kiểm Tra VPN Tunnel

Trên HCM-EDGE:

! Kiểm tra ISAKMP SA (Phase 1)

show crypto isakmp sa

! Kết quả mong đợi:

! dst: 203.0.113.6, state: QM_IDLE (tunnel đã thiết lập)

! Kiểm tra IPsec SA (Phase 2)

show crypto ipsec sa

! Kết quả hiển thị:

! - Số gói tin encrypted/decrypted

! - Transform set đang sử dụng

! - Peer: 203.0.113.6

Trên NT-EDGE:

show crypto isakmp sa

show crypto ipsec sa

6.2. Kiểm Tra Kết Nối LAN-to-LAN

Từ PC-NS-01 (HCM, VLAN 10) ping PC ở NT:

1. Mở Command Prompt trên PC-NS-01

2. Kiểm tra IP (ví dụ: `192.168.10.10`)

3. Ping đến PC ở NT (ví dụ: `172.16.20.10`):

ping 172.16.20.10

Kết quả mong đợi: Reply thành công

Kiểm tra trên HCM-EDGE:

show crypto ipsec sa

! Xem số gói tin #pkts encaps tăng lên khi ping

6.3. Kiểm Tra NAT

Từ PC-NS-01 ping ra Internet (ví dụ 8.8.8.8):

ping 8.8.8.8

Trên HCM-EDGE:

show ip nat translations

! Kiểm tra địa chỉ nguồn được NAT sang 203.0.113.2

6.4. Kiểm Tra DHCP

Trên PC, chuyển sang DHCP:

- Config → DHCP

- Kiểm tra nhận đúng IP, Gateway, DNS

Trên HCM-CORE:

show ip dhcp binding

! Hiển thị danh sách IP đã cấp